ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

Цель: изучение существующих способов оценки производительности вычислительных машин и получение базовых навыков сравнения производительности вычислительных машин.

1. Арифметический тест

2. тест «Физические диски»

3.Запустите тест «Кэш и память»

4. тест «Файловые системы»

5.Информация о системе

Вопросы

- Назовите основные факторы, влияющие на производительность ВМ.

Единицей измерения производительности компьютера является время: компьютер, выполняющий тот же объем работы за меньшее время является более быстрым. Производительность определяется количеством вычислительной работы, выполняемой за единицу времени. Задержка выполнения задания, включающая буквально все: работу процессора, обращения к диску, обращения к памяти, ввод/вывод и накладные расходы операционной системы. Для характеристики степени использования потенциальных возможностей устройства в составе системы используется показатель загрузки i-го устройства pi:

Системная производительность Vc учитывает совместную работу устройств в системе под управлением операционной системы для определённого класса задач:

- Какие существуют тесты для оценки производительности, в чем их отличие?

# Синтетический тест Dhrystone, который позволял оценивать эффективность процессоров и компиляторов с языка C для программ нечисловой обработки.

# TPC определяет и управляет форматом нескольких тестов для оценки производительности OLTP (On-Line Transaction Processing), включая тесты TPC-A, TPC-B и TPC-C.

- Как связана тактовая частота микропроцессора и производительность ВМ?

Тактовая частота определяет количество циклов, выполняемых процессором за секунду и измеряется в гигагерцах (ГГц).

В пределах одного поколения процессор с более высокой тактовой частотой обычно превосходит по производительности процессор с более низкой тактовой частотой при работе в нескольких приложениях.

- Что такое MIPS и MFLOPS? В чем их отличия?

Одной из альтернативных единиц измерения производительности процессора является MIPS — миллион целочисленных команд в секунду. В общем случае MIPS есть скорость операций с целыми числами в единицу времени, т.е. для любой данной программы MIPS есть просто отношение количества команд в программе к времени ее выполнения.

MFLOPS, предназначена для оценки производительности только операций с плавающей точкой, и поэтому не применима вне этой ограниченной области. Он базируется на количестве выполняемых операций, а не на количестве выполняемых команд.

- Какая организация занимается разработкой тестовых программ?

Совет по оценке производительности обработки транзакций (TPC — Transaction Processing Performance Council),

- Назовите два базовых набора тестов? В чем их отличия?

Whetstone и Dhrystoneю.

Комплект тестов Whetstone состоит из нескольких модулей, имитирующих программную нагрузку в наиболее типичных режимах исполнения вычислительных задач (целочисленная арифметика, арифметика с плавающей точкой, операторы типа IF, вызовы функций и т.д.).

Тесты Dhrystone предназначены для оценки производительности другого рода — относящейся к функционированию конкретных видов системного и прикладного ПО (операционные системы, компиляторы, редакторы и т. д.).

- Чем занимается организация TPC?

К настоящему времени TPC создал три тестовых пакета для обеспечения объективного сравнения различных систем обработки транзакций и планирует создать новые оценочные тесты.

TPC публикует спецификации тестовых пакетов, которые регулируют вопросы, связанные с работой тестов. Эти спецификации гарантируют, что покупатели имеют объективные значения данных для сравнения производительности различных вычислительных систем.

- Деятельность организации AIM.

Одной из независимых организаций, осуществляющей оценку производительности вычислительных систем, является частная компания AIM Technology, которая была основана в 1981 году. Компания разрабатывает и поставляет программное обеспечение для измерения производительности систем, а также оказывает услуги по тестированию систем конечным пользователям и поставщикам вычислительных систем и сетей, которые используют промышленные стандартные операционные системы, такие как UNIX и OS/2.

- В каких случаях используются тесты Whetstone?

Для симуляции научно-технических нагрузок используется нагрузка FPU, в основе которой тест Whetstone.

- В каких случаях используются тесты Dhrystone?

Для симуляции нормальных нагрузок, таких как воспроизведение музыки/MP3, DVD/MPEG, как правило используется нагрузка ALU, в основе которой тест Dhrystone.

Вывод: изучил существующие способов оценки производительности вычислительных машин и получение базовых навыков сравнения производительности вычислительных машин.